Клас	Прізвище та ім’я	Дата

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Дослідження процесів зарядки і розрядки конденсатора в RC-колі.

Мета:

- Визначити теоретичну сталу часу RC-кола.

- Визначити експериментальний час релаксації конденсатора.

- Порівняти експериментальні результати з теоретичними залежностями.

Обладнання: інтерактивна програма «Комплекс лабораторних робіт ʺКола змінного струмуʺ», генератор синусоїдального струму, набори елементів R і C різних номіналів:

R: від 1 кОм до 100 кОм;

C: від 1 нФ до 1 мкФ.

Конкретні поєднання опорів та ємностей у наборах уточнювати у викладача.

Хід роботи

Підготовка до роботи

Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтеся із загальною теорією змінного струму та розділом «До лабораторної роботи №1. Теоретичні відомості».

Також повторіть правила техніки безпеки під час роботи з електричними колами змінного струму.

- Моделювання RC-ланки

  - Запустіть режим моделювання в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт ʺКола змінного струмуʺ».

  - Ознайомтеся з електричною схемою кола, згідно якої відбувається моделювання залежностей напруги від часу. Оберіть першу пару елементів R і C та проведіть декілька моделювань за різних параметрів генератора тестового сигналу. Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.

  - Заповніть таблицю:

| № | R, Ом | C, мкФ | Uампл, В | f, Гц | τтеор, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

  - Обчисліть для кожного досліду час релаксації конденсатора за формулою:

τтеор=RC

1)

2)

3)

4)

5)

6)

  - Результати обчислень занесіть до таблиці.

- Експеримент

  - Запустіть режим експерименту в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт ʺКола змінного струмуʺ».

  - Ознайомтеся з електричною схемою RC-ланки та схемою підключення вимірювального приладу. Під’єднайте виходи приладу та заземлення до відповідних точок кола (підключення виконуйте лише у знеструмленому електричному колі!).

  - Перевірте правильність підключення вимірювального приладу до кола та комп’ютера, після цього натисніть кнопки ʺОтримати даніʺ і ʺПобудуватиʺ. Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.

  - Із отриманих графіків оберіть один графік зарядки та один графік розрядки. Розбийте їх на окремі точки різних моментів часу. Заповніть таблиці:

Зарядка:	Розрядка:

| t, мс | U(t), В | y |  | t, мс | U(t), В | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Обчисліть натуральний логарифм від напруги в момент часу для кожної точки графіку зарядки конденсатора за формулою:

y=lnUампл-UtUампл

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

  - Обчисліть натуральний логарифм від напруги в момент часу для кожної точки графіку розрядки конденсатора за формулою:

y=lnUtUампл

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

  - За обчисленими значеннями y побудуйте лінеаризовані залежності y від часу t для зарядки і розрядки.

  - Оберіть будь-які дві точки та розрахуйте час релаксації конденсатора за допомогою тангенса кута нахилу прямої:

tanα=∆y∆t=y2-y1t2-t1,        τексп=-1tanα

1)

2)

  - Проаналізуйте результати, отримані теоретичним та експериментальним шляхом, та зробіть висновки щодо їх відповідності.

Аналіз результатів

Проаналізуйте проведені досліди та їх результати. У висновку зазначте: 1) величини, які ви вимірювали; 2) від чого залежать результати вимірювань; 3) причини можливих похибок.

Контрольні запитання

- Що таке постійна часу RC і що вона показує у процесі зарядки чи розрядки конденсатора?

- Як змінюється напруга на конденсаторі під час зарядки? А під час розрядки?

- Чому графіки lnUампл-UtUампл і lnU(t)Uампл – прямі, а графік U(t) – крива?