Клас	Прізвище та ім’я	Дата

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: Дослідження характеристик RC-ланки в колі змінного струму.

Мета:

- Виміряти залежність амплітуди та фази вихідного сигналу RC-кола від частоти.

- Порівняти експериментальні результати з теоретичними залежностями.

- Визначити зсув фаз для різних значень опору та ємності.

Обладнання: інтерактивна програма «Комплекс лабораторних робіт ʺКола змінного струмуʺ», генератор синусоїдального струму, набори елементів R і C різних номіналів:

R: 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм;

C: 10 нФ, 100 нФ, 1 мкФ.

Конкретні поєднання опорів та ємностей у наборах уточнювати у викладача.

Хід роботи

Підготовка до роботи

Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтеся із загальною теорією змінного струму та розділом «До лабораторних робіт №2, 3. Теоретичні відомості».

Також повторіть правила техніки безпеки під час роботи з електричними колами змінного струму.

- Моделювання RC-ланки

  - Запустіть режим моделювання в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт ʺКола змінного струмуʺ».

  - Ознайомтеся з електричною схемою кола, згідно якої відбувається моделювання залежностей напруги від часу. Оберіть першу пару елементів R і C та проведіть декілька моделювань за різних параметрів генератора тестового сигналу. Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.

  - Заповніть таблицю:

| № | R, Ом | C, мкФ | Uампл, В | f, Гц | Iампл, А | φ, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

  - Обчисліть для кожного досліду амплітудне значення сили струму за законом Ома для кіл змінного струму:

Iампл=UамплR

1)

2)

3)

4)

5)

6)

  - Обчисліть для кожного досліду зсув фаз між графіками напруги і струму за формулою:

φω=-arctg(ωRC)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

  - Результати обчислень занесіть до таблиці.

- Експеримент

  - Запустіть режим експерименту в інтерактивній програмі «Комплекс лабораторних робіт ʺКола змінного струмуʺ».

  - Ознайомтеся з електричною схемою RC-ланки та схемою підключення вимірювального приладу. Під’єднайте виходи приладу та заземлення до відповідних точок кола (підключення виконуйте лише у знеструмленому електричному колі!).

  - Перевірте правильність підключення вимірювального приладу до кола та комп’ютера, після цього натисніть кнопки ʺОтримати даніʺ і ʺПобудуватиʺ. Опрацюйте таким чином всі наявні набори елементів.

  - Заповніть таблицю:

| № | R, Ом | C, мкФ | Uампл, В | f, Гц | Iампл, А | ∆φ, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

  - Обчисліть для кожного досліду амплітудне значення сили струму за законом Ома для кіл змінного струму:

Iампл=UамплR

1)

2)

3)

1)

2)

3)

  - За експериментально досліджуваними залежностями обчисліть зсув фаз ∆φ між напругою та струмом, використовуючи знання з курсу тригонометрії про синусоїдні залежності й одиничне коло.

  - Результати обчислень занесіть до таблиці.

Аналіз результатів

Проаналізуйте проведені досліди та їх результати. У висновку зазначте: 1) величини, які ви вимірювали; 2) від чого залежать результати вимірювань; 3) причини можливих похибок.

Контрольні запитання

- Яким чином зміна опору R впливає на амплітуду струму та фазовий зсув?

- Який компонент кола (R або C) визначає напрямок зсуву фаз між напругою та струмом? Відповідь обґрунтуйте.

- Чи залежить фазовий зсув між напругою та струмом від моменту часу? Відповідь обґрунтуйте.

- Чи може фазовий зсув між струмом та напругою бути рівним 0° у RC-ланці? Відповідь обґрунтуйте.